…/2022.(……) sz. rendelet 2. melléklete

Hész 3. melléklet Építési övezetek beépítésének előírásai

2. táblázat:

Vegyes övezetek beépítésének előírásai

|  | A |  | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A z é p í t é s i t e l e k |  |  |  |  |  |  |  | legnagyobb homlokzat- magasság (m)*** |
| 2 | övezeti jele |  | beépítési módja /jele/ | legkisebb területe (m2) | legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | legnagyobb beépítettsége % * | legkisebb zöldfelülete % |  |
| 3 | Településközpont vegyes övezetek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vt-1 | Z |  | 1000 | 20 | - | 40 | 30 | < 15 |
| 5 | Vt-2 | Z |  | 1500 | 30 | - | 40 | 30 | < 12,5 |
| 6 | Vt-2x | Z |  | 1500 | 30 | - | 80 | 10 | < 12,5 |
| 7 | Vt-3 | SZ |  | 600 | 20 | - | 80 | 10 | < 12,5 |
| 8 | Vt-4 | SZ |  | 1500 | 30 | - | 40 | 30 | < 12,5 |
| 9 | Vt-5 | Z |  | 800 | 20 | - | 40 | 30 | < 10,5 |
| 10 | Vt-6 | SZ |  | 800 | 20 | - | 40 | 40 | < 10 |
| 11 | Vt-7 | Z |  | 1500 | - | - | 80 | 10 | < 9,0 |
| 12 | Vt-8 | Z |  | 450 | 15 | - | 40 + 5** | 30 | < 7,5 |
| 13 | Vt-9 | O |  | 600 | 15 | - | 40 | 30 | < 7,5 |
| 14 | Vt-10 | SZ |  | 500 | 20 | - | 60 | 20 | < 6,5 |
| 15 | Vt-11 | Z |  | 560 | 16 | - | 40 | 30 | < 5,5 |
| 16 | Intézményi vegyes övezetek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vi-1 | SZ |  | 2000 | 20 | - | 40 | § | < 9,5 |
| 18 | Vi-2 | SZ |  | 1500 | 50 | - | 75 | § | < 12,5 |

§ A be nem épített telek területének 50 %-az

* „Vt” övezetek esetében a telek területének maximális beépíthetősége saroktelek esetén + 30 % -al növelhető, de az Oték-ban meghatározott legnagyobb 80%-os mértéket nem haladhatja meg.

** A meglévő hitéleti rendeltetésű – templom telkének megengedett legnagyobb beépíthetősége, az övezeti előírásokhoz képest további + 5%-al növelhető.

***A meglévő hitéleti rendeltetésű – templom - épületének részét képező, annak tömegéből kiálló technológiai építmények - templomtorony, óra torony, kilátó - magasságával az épületmagasság szabályozott legnagyobb mértéke, ha azt egyéb előírás nem korlátozza, növelhető.

…/2022.(……) sz. rendelet 3. melléklete

Hész 3. melléklet Építési övezetek beépítésének előírásai

5. táblázat:

Különleges építési övezetek beépítésének előírásai

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A z é p í t é s i t e l e k |  |  |  |  |  |  | legkisebb-legnagyobb homlokzat- magasság (m) * |
| 2 | övezeti jele | beépítési módja /jele/ | legkisebb területe (m2) | legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | legnagyobb beépítettsége % | legkisebb zöldfelülete % |  |
| 3 | Különleges építési övezetek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K-id/1 | SZ | 5 000 | 50 | - | 20 | 70 | < 9,5 |
| 5 | K-id/1x | SZ | 1 ha | 50 | - | 10 | 70 | < 15,0 |
| 6 | K-id/2 | Z | 3 000 | 30 | - | 40 | 40 | < 9,5 |
| 7 | K-id/3 | SZ | 3 500 | 50 | - | 40 | 40 | < 15 |
| 8 | K-id/4 | SZ | 1 ha | 50 | - | 40 | 40 | < 4,5 |
| 9 | K-id/L | O | 600 | - | - | 40 | 40 | < 7,5 |
| 10 | K-id/Lx | SZ | 800 | - | - | 40 | 40 | < 8,5 |
| 11 | K-St | SZ | K | - | - | 40 | 40 | < 12,5 |
| 12 | K-Sp | SZ | 15 000 | 100 | - | 30 | 40 | < 12,5 |
| 13 | K-Htny | SZ | 500 | K | - | 20 | 70 | < 4,5 |
| 14 | K-Közl | SZ | 2 000 | 40 | - | 20 | 40 | < 7,5 |
| 15 | K-Rept | SZ | 1000 | 20 | - | 40 | 40 | < 10,5 |
| 16 | K-Tem | SZ | 10 000 | 100 | - | 5 | 40 | < 7,5 |
| 17 | K-bpu | SZ | 6000 | 60 | - | 40 | 40 | < 7,5 |
| 18 | K-Vkt | Z | K | - | - | K | K | < 12,5 |
| 19 | K-Log | SZ | 10 000 | 100 | - | 30 | 40 | < 10,5 |
| 20 | K-Sz | SZ | 400 | 20 | - | 40 | 40 | < 6,0 |
| 21 | K-Közm | SZ | K | - | - | 40 | 40 | K |
| 22 | K-Mü | SZ | 1 500 | 20 | - | 40 | 40 | < 9,5 |
| 23 | K-Mü/VH | SZ | K | K | - | 40 | 40 | < 7,0 |
| 24 | K-En | SZ | 1 ha | - | - | 10 | 40 | < 4,5 |
| 25 | K-Rek | SZ | 1 ha | - | - | 20 | 50 | < 19,5 |

Jelölések az 5. táblázathoz:

* 	A technológiai építmények homlokzat magassága, (ha egyéb előírások erről másként nem intézkednek) nem esik korlátozás alá.

Beépítésre szánt különleges területek:

K-id	Idegenforgalmi célú területek

K-St	Strand és gyógyfürdő

K-Sp	Sport és szabadidő területek

K-Közl	Közlekedési üzemi területek

K-Rept	Sportrepülőtér területe

K-Mol	MOL telephely

K-Tem	Temető területek

K-Bpu 	Busz pályaudvar

K-Vkt	Vasútterület kiszolgáló terület

K-Log	Településüzemeltetési, - igazgatási és logisztikai területek

K-Sz	Szennyvíztisztító telep

K-Közm	Közmű terület

K-Mü	Mezőgazdasági üzemi terület

K-Mü/VH	Mezőgazdasági üzemi terület (Világörökségi Helyszínen)

K-En	megújuló energia hasznosítását szolgáló különleges terület

K-Rek	Rekreációs- és rendezvény célú terület